浙江艺术职业学院关于公开征集军训服装供应商的公告

各供应商：

根据相关法律法规规定，现就浙江艺术职业学院学生军训服装供应商进行公开征集，采购数量预计3900套。请供应商仔细阅读我方需求清单及注意事项，并提供一次性报价（不得更改）。

一、采购清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 军训服 （包含衣服、裤子） | 1 | 套 | 1.产品符合GB 18401-2010（B类）和GB/T23328-2009机织学生服（优等品）标准； 2.面料含棉37%以上； 3.织物平方米重量：180-185g/㎡； 4.耐汗渍、耐水、耐洗、耐干摩擦色牢度达到4级（含）以上； 5.裤后裆缝接缝强力≥300N； 6.纱支：21支（±1）、织物密度：径向≥414根/10cm，纬向≥191根/10cm； 7.水洗尺寸变化率胸围、衣长、裤长、腰围均不高于1.2%； 8.起毛起球等级达到4级； 9.拉链平拉强力不低于490N，上止强力不低于232N，拉链平直度≤3mm，开尾平拉强力不低于194N； 10.款色：提供97式迷彩服； 11.缝制要求： （1）针距：12针∕≤3厘米，领子、反门襟切≤0.4厘米，边口回针不少于5针； （2）线迹：清晰、美观底面线松紧适宜、正面无反线，反面不出套； （3）缝制要求：整齐、牢固、平服、起落针处有回针，接线无双轨，链式线迹不允许跳针，接线、缝头宽窄一致，缝头大0.5厘米。 |
| 2 | 军训短袖T恤 | 1 | 件 | 1.面料： （1）含棉100%的针织面料； （2）纱支：22支（±1），密度直向≥105圈/5cm，横向≥67圈/5cm； （3）织物平方米重量：≥180g/㎡； （4）起球等级达到3.5级； （5）耐汗渍、耐水、耐干摩擦色牢度达到4-5级，耐皂洗色牢度达到变色4级、沾色4-5级； 2.颜色：同军训服一致； 3.缩水率不高于3.5%； 4.服装内在指标。甲醛含量、pH值、色牢度、异味等指标符合国家强制性标准GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类和GB/T22854-2009《针织学生服》一等品标准。 |
| 3 | 军帽 | 1 | 顶 | 1.面料：同军训服一致； 2.颜色：同军训服一致； 3.尺寸：帽子只能偏大，不能偏小；提供可调节式帽子； 4.缝制要求：无断线、跳线和“活线头”等现象。 |
| 4 | 军训鞋 | 1 | 双 | 1.产品符合HG/T 2018-2014轻便胶鞋标准； 2.耐磨性能≤0.6cm³，硬度（邵尔A）≤60度，粘合强度≥5.6N/mm，底板厚度＞2.5mm； 3.外底拉伸强度＞12Mpa，外底拉断伸长率＞480%； 4.整鞋屈挠≥20000次后，围条无裂缝、外底无裂缝、帮面无裂面； 5.PH值在4.0-9.0之间，游离甲醛＜40mg/kg; 6.外观质量: 符合HG/T 2018-2014轻便胶鞋标准。要求鞋帮表面清洁、平整、颜色一致；针码整齐，不留线头，鞋帮的鞋头后缝均须端正；鞋眼要与鞋帮面扣牢，鞋上的每一个部件位置要正确，不允许布面油污，跳纱，缝线跳针，断线起皱。围条大梗子，包头等部位必须光滑花纹鲜明，不允许凹凸不平、歪斜走样、有气泡或砂粒、杂物，内外围条不允许露浆不齐，海绵中底不允许起泡。大底不允许有脱空，粘着痕迹，后跟长短不许超过标准规定。 |
| 5 | 内腰带 | 1 | 根 | 1.编织外腰带，产品符合GB 18401-2010（C类）和FZ/T63005-2019机织腰带（优等品）标准； 2.纤维含量：聚酯纤维100%； 3.耐汗渍、耐水、耐干摩擦色牢度达到4-5级； 4.扣合力＞1260N。 |
| 6 | 外腰带 | 1 | 根 | 产品符合GB 18401-2010（C类）、FZ/T63005-2019机织腰带（优等品）、QB/T1618-2018腰带标准； 1.材质：丙纶100%； 2.耐酸碱汗渍、耐水、耐干摩擦色牢度达到4-5级； 3.带扣与带体结合力≥415N； 4.带体断裂力≥1125N； 5.扣合力≥3120N。 |

注：如以上标准/规范出现修订、作废情形的，一律以新颁布的标准/规范为准。

二、样品要求

1.投标人在投标文件递交时提供序号1至序号6的全套样品1套，样品上不得带有任何与投标单位有关的产品标识，否则按废标处理。未提供样品或提供样品种类数量不全的，样品分为0分（样品提交检测报告复印件加公章，原件备查）；

2.样品应与供货产品完全一致，同时投标人的样品将被封存作为货物的最终验收标准。未中标人的样品请在开标结束后当天自行取回。

3.所有样品费用由投标人承担，样品评审时可能对相关样品进行破坏性试验，如样品遭到破坏导致的损失由投标人自行承担，投标时请充分考虑当中风险。

三、其他要求

1.售后服务及时周到，生产及检测设备齐全，能确保产品质量。

2.中标人负责为学生提供军训服装，军训服装应在学生自愿的前提下购买，如最终购买数量与招标数量不符，多余部分由中标人自行收回。

3.投标人必须考虑承担风险，学校对销售数量不作任何承诺，但企业必须保证有需要的学生能按需买到。

4.项目履约过程中，投标人应该积极主动了解军训服有关的政策文件变化。如因政策调整或其他有关文件要求导致军训服款式等内容发生变更的，投标人必须按照有关文件要求对服装产品进行对应调整，确保销售的服装满足最新政策或有关文件要求。投标人在报价时必须充分考虑可能产生的额外费用及相关风险，招标人不再额外支付其他任何费用。

四、商务条款

（一）交货时间

军训分三批进行，交货时间暂定在2025年6月25日（约1500套）、9月1日（约500套）、9月10日（约1900套）（若学生军训时间有变化，招标人于2025年6月15日前通知供应商生产）。

（二）交付地点

招标人指定地点，具体发放要求按照学校要求发放。出售地点、出售人员、详细出售方案必须提前5个工作日报招标人审核确认，经招标人同意后方可实施。出售现场中标人人员必须服从招标人监督指导，否则按违约处理。

- 支付方式

- 中标人应按照采购方要求在规定时间规定地点，按采购方需求安排工作人员现场有序发放服装，学生以班级为单位现场进行领取服装和确认签字后，一次性付清服装款项。

（四）质保期

学生收到对应货物后12个月内为质保期。

（五）售后服务保障要求

军训期间，中标人全程提供后期服务保障并指派专人负责，包括：对提供的服装，如有开线、开裂、开胶的，无条件免费更换。确保特殊体型学生军训服装的及时供应。对另外加买服装的，一律按中标价供给。

（六）验收

验收时采购人必须进行抽检，符合采购参数要求后予以验收。

中标人所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及采购文件等规定标准的，采购人有权拒收该货物并单方面解除本合同。

（七）注意事项：

1、供应商资格要求：

符合《政府采购法》要求，并且投标公司必须具有独立法人资格、具备相应产品经营资质、具有独立承担民事责任能力的专业公司或厂家，且注册资本达到50万元以上。

2、投标文件的组成（须按以下顺序装订，分别加盖公章后妥善密封。资料提供不全或未密封可能会导致无效标）

（1）《报价一览表》和《产品质量和售后服务承诺书》（见附件）

（2）投标企业营业执照复印件

（3）产品详细配置及技术参数说明

（4）军训样品服装一整套

（6）以往业绩合同情况复印件

（7）服装发放及售后服务方案

3、供应商按照国家标准要求组织生产，在每批次产品出厂前，必须按要求进行出厂检验，提供给需求方的产品必须是经出厂检验合格的产品，产品标识标注符合国家标准要求。中标供应商应将所供产品抽样送检，检验合格后，方可发放给学生使用。产品检验费用由中标供应商支付。

4、成交：投标公司应在6月3日前将投标文件及样品送至学校资产管理处，学校按照预定时间组织统一开标，经评标小组评议后得分最高的为成交商。中标单位确定后，由我校电话通知。投标文件送至：浙江省杭州市滨江区滨文路518号 浙江艺术职业学院资产管理处 鲁光耀 0571-87150082。

5、如对本次公告有疑问，可电话、传真等形式进行联系，

联系人：王老师 电话：0571-87150113

6、报价单请务必注明详细规格型号、联系人及电话并加盖公章；同时请在信封上分别注明供应商名称、联系人及电话，以上项目不得缺项。型号停产更改务必请报价前联系。未中标单位的样品将由学校寄回各供应商。

评标办法及评分标准

以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的办法转换成分数表示形式，以最高“评标分数”确定评标结果顺序。

本次招标的评标采用综合评分法。

（一）价格分（50分）

投标价格的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标小组认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成和投标设备的供应渠道等事项作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

价格分计算方法：有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；其他投标人的价格分按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100］的计算公式计算。

（二）质量服务分（50分）

| 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 质量分（40分） |  |  |
| 技术要求响应 程度 | 15 | 满足招标文件明确的技术参数条款要求的该项得满分； 提供2024年之后的浙江省轻工业品质量检验研究院检测的投标产品检测报告原件，现场扫描二维码验证真伪。未提供原件视为负偏离。 |
| 样品 （未提供样品的及样品种类提供不全的，该项样品分均以零分计算。） | 25 | 现场对样品的款式情况、材质质量、规格、环保性、美观、舒适性等进行酌情给分。 （1）制作工艺及精细度，有无跳线、断线、漏缝等。 （2）军训服、T恤、帽子颜色搭配，相互之间有无较大色差等 （3）产品面料、辅料、材质等。 （4）产品质量、耐用性。 （5）产品外观美观度。 |
| 服务分（10分） |  |  |
| 类似业绩 | 5 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩：每提供1份合同业绩得1分，最高得5分（提供合同复印件、军训服经采购单位成衣抽检合格的检测报告、采购单位验收及质量反馈表（或验收单），每个业绩均需完整提供上述证明材料，否则该项业绩不得分，同一甲方业绩不重复计算）。 |
| 服装发放及售后服务方案 | 5 | 供应商供货保障方案，包括按要求到校区送货上门、服装有序分发等；如零星采购的情况、临时尺码调换等原因需调换的情况下，调货方案及保障措施等。 |

附件1：

军训服报价一览表

| 序号 | 名称 | 预计数量 | 单位 | 要求 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 军训服 （包含衣服、裤子） | 3900 | 套 | 1.产品符合GB 18401-2010（B类）和GB/T23328-2009机织学生服（优等品）标准； 2.面料含棉37%以上； 3.织物平方米重量：180-185g/㎡； 4.耐汗渍、耐水、耐洗、耐干摩擦色牢度达到4级（含）以上； 5.裤后裆缝接缝强力≥300N； 6.纱支：21支（±1）、织物密度：径向≥414根/10cm，纬向≥191根/10cm； 7.水洗尺寸变化率胸围、衣长、裤长、腰围均不高于1.2%； 8.起毛起球等级达到4级； 9.拉链平拉强力不低于490N，上止强力不低于232N，拉链平直度≤3mm，开尾平拉强力不低于194N； 10.款色：提供97式迷彩服； 11.缝制要求： （1）针距：12针∕≤3厘米，领子、反门襟切≤0.4厘米，边口回针不少于5针； （2）线迹：清晰、美观底面线松紧适宜、正面无反线，反面不出套； （3）缝制要求：整齐、牢固、平服、起落针处有回针，接线无双轨，链式线迹不允许跳针，接线、缝头宽窄一致，缝头大0.5厘米。 |  |  |
| 2 | 军训短袖T恤 | 3900 | 件 | 1.面料： （1）含棉100%的针织面料； （2）纱支：22支（±1），密度直向≥105圈/5cm，横向≥67圈/5cm； （3）织物平方米重量：≥180g/㎡； （4）起球等级达到3.5级； （5）耐汗渍、耐水、耐干摩擦色牢度达到4-5级，耐皂洗色牢度达到变色4级、沾色4-5级； 2.颜色：同军训服一致； 3.缩水率不高于3.5%； 4.服装内在指标。甲醛含量、pH值、色牢度、异味等指标符合国家强制性标准GB18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》B类和GB/T22854-2009《针织学生服》一等品标准。 |  |  |
| 3 | 军帽 | 3900 | 顶 | 1.面料：同军训服一致； 2.颜色：同军训服一致； 3.尺寸：帽子只能偏大，不能偏小；提供可调节式帽子； 4.缝制要求：无断线、跳线和“活线头”等现象。 |  |  |
| 4 | 军训鞋 | 3900 | 双 | 1.产品符合HG/T 2018-2014轻便胶鞋标准； 2.耐磨性能≤0.6cm³，硬度（邵尔A）≤60度，粘合强度≥5.6N/mm，底板厚度＞2.5mm； 3.外底拉伸强度＞12Mpa，外底拉断伸长率＞480%； 4.整鞋屈挠≥20000次后，围条无裂缝、外底无裂缝、帮面无裂面； 5.PH值在4.0-9.0之间，游离甲醛＜40mg/kg; 6.外观质量: 符合HG/T 2018-2014轻便胶鞋标准。要求鞋帮表面清洁、平整、颜色一致；针码整齐，不留线头，鞋帮的鞋头后缝均须端正；鞋眼要与鞋帮面扣牢，鞋上的每一个部件位置要正确，不允许布面油污，跳纱，缝线跳针，断线起皱。围条大梗子，包头等部位必须光滑花纹鲜明，不允许凹凸不平、歪斜走样、有气泡或砂粒、杂物，内外围条不允许露浆不齐，海绵中底不允许起泡。大底不允许有脱空，粘着痕迹，后跟长短不许超过标准规定。 |  |  |
| 5 | 内腰带 | 3900 | 根 | 1.编织外腰带，产品符合GB 18401-2010（C类）和FZ/T63005-2019机织腰带（优等品）标准； 2.纤维含量：聚酯纤维100%； 3.耐汗渍、耐水、耐干摩擦色牢度达到4-5级； 4.扣合力＞1260N。 |  |  |
| 6 | 外腰带 | 3900 | 根 | 产品符合GB 18401-2010（C类）、FZ/T63005-2019机织腰带（优等品）、QB/T1618-2018腰带标准； 1.材质：丙纶100%； 2.耐酸碱汗渍、耐水、耐干摩擦色牢度达到4-5级； 3.带扣与带体结合力≥415N； 4.带体断裂力≥1125N； 5.扣合力≥3120N。 |  |  |

投标方名称（盖章）：                          日  期:

投标方代表签名：                             电  话：

备注：

1、投标报价为投标方所能承受的一次性最低、最终报价，以人民币为结算币种，包括产品运输费、税费等所有费用。

2、此表可在不改变格式的情况下自行制作,所填内容不得手写（除签名外）,都必须打印。

附件2：

产品质量和售后服务承诺书

致：浙江艺术职业学院

对于贵方的                   项目，我方已认真阅读公告文件的全部内容，并对本次货物采购作出实质性响应，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1、产品质量保证：按照国家标准要求组织生产，在每批次产品出厂前，按要求进行出厂检验，提供给需求方的产品是经出厂检验合格的产品，产品标识标注符合国家标准要求。所供产品抽样送检，并检验合格。

2、价格承诺：承诺在报价有效期     天内具有约束力。

3、交货期：中标公示结束后，以合同规定的供货期为准。

4、售后服务承诺：质保期内因货物本身质量问题造成一切后果应由中标方负责，并免费予以更换。

附 ： 售后服务联系人：

联系电话：

投标单位（盖章）：

全权代表（签名）：

年   月    日